I       Понятия предмета охраны труда (термины и определения), составные части охраны труда.

Охрана труда – представляет собой действующую на основе законодательных и иных нормативных актов систему социально – экономических, технических, организационных и лечебно – профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность сохранения здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

Охрана труда:

- Организационно – правовой и социально – экономический.

- Техника безопасности:

- Электробезопасность

- Сосуды под давлением

- Креагенная техника

- Грузоподъемные машины

- Работа в емкостях

- Газовая безопасность

- Производственная санитария и гигиена труда

- Освещение

- Шум, вибрация

- Вентиляция

- Микроклимат

- Вредные вещества

- Пожарная безопасность

Техника безопасности – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работников опасных производственных факторов (ОПФ).

ОПФ – фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях приводит к травмам или к внезапному резкому ухудшению состояния здоровья.

Производственная санитария – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работника вредных производственных факторов (ВПФ).

ВРФ – фактор среды и трудового процесса, который может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение трудоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

ВПФ и ОПФ подразделяются на группы по природе действия:

- Физические

- Химические

- Биологические

- Психофизические – факторы трудового процесса определяющие:

- Тяжесть физического труда и физические перегрузки

- Напряженность труда

- Что исследует охрана труда.

Объектом исследования охраны труда является сложная система образования: человек, машина, среда.

задача

Человек в процессе труда

техника

Производственная среда

результат

Имея столь сложное системное образование, охрана труда использует знания из других наук: социология, научная организация труда, профессиография, экономика, организация и нормирование производства, медицинские науки, профессиональные патологии, физиология труда, психология труда, технические науки, эргономика, кибернетика, инженерная психология.

- Цель курса.Изложение системы (технологии) достижения безопасной деятельности человека в процессе труда.

Объект изучения охраны труда: опасности, вредности, профессиональный риск.

Предмет изучения охраны труда: условия труда. В  том числе:

- Объективные закономерности возникновения опасных и вредных факторов.

- Психофизиологические возможности человека переносить воздействие негативных факторов среды и трудового процесса.

- Средства формирования комфортных и безопасных условий труда.

- Правовые и организационные основы охраны труда.

- Методологическая основа охраны труда

- Научный анализ условий труда

В основу дисциплины охрана труда, во всех ее разделах, лежит профилактика.

II	 Методика определения и оценки условий труда

1  Понятие условий труда. Факторы влияющие на охрану         труда
	1.1 Классификация ОВПФ

2  Методика определения условий труда
	3  Оценка условий труда Классификация условий труда

1	Условия труда - это совокупность факторов производства и трудового процесса , оказывающая  влияние на здоровье, безопасность и работоспособность человека в процессе труда

На формирование и изменение условий труда влияет множество факторов, которые можно объединить в 3 группы:

1  Социально-экономические                                            - Законодательная и нормативная база
		- Социально-психологические факторы
		- Отношение к труду

2 Организационно- технические                                    - Средства труда
		- Предметы труда и продукты труда
		- Технологический процесс
		- Организационные формы производства

3 Природные или естественно-природные

- Низкие \ повышенные температуры
		- Большая скорость ветра
		- Гололедица

1.1 	Классификация ОВПФ:

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:

1	физические;

2	химические;

3	биологические;

4	психофизиологические.

1 	Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие:

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

- повышенный уровень ультразвука;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 
                  изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенная или пониженная ионизация воздуха;

- повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
                  произойти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенная напряженность электрического поля;

- повышенная напряженность магнитного поля;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная яркость света;

- пониженная контрастность;

- прямая и отраженная блесткость;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

- повышенный уровень инфракрасной радиации;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли

- невесомость.

2 	Химически опасные и вредные производственные факторы подразделяются:

По характеру воздействия на организм человека на:

- токсические;

- раздражающие;

- сенсибилизирующие;

- канцерогенные;

- мутагенные;

- влияющие на репродуктивную функцию;

По пути проникания в организм человека через:

- органы дыхания;

- желудочно-кишечный тракт;

- кожные покровы и слизистые оболочки.

3	 Биологические опасные и вредные производственные факторы включают следующие биологические объекты:

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности;

- микроорганизмы (растения и животные).

4	 Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру 
действия подразделяются на следующие:

Физические перегрузки:

- статические;

- динамические.

Нервно-психические перегрузки:

- умственное перенапряжение;

- перенапряжение анализаторов;

- монотонность труда;

- эмоциональные перегрузки.

2	Определение условий труда и его совершенствование включает следующие этапы:

1 	Определить опасность и вредность. Анализ производственного травматизма и проф заболеваний за 5-10 лет.
	2 	Анализ производственно-обусловленой заболеваемости - это заболевания, которые в какой то мере обусловлены неблагоприятными условиями труда на рабочем месте 
	3 	Анализ опасных и вредных факторов на рабочем месте производится 
следующими способами:

3.1      Визуальный ( субъективный )
		3.2     Инструментальный ( объективное )
		3.3     Опрос работающих

Таким образом методика анализа состоит в том, чтобы определить потенциальные опасности и вредности для здоровья и жизни работающего т.е. определить профессиональный риск.

Профессиональный риск - вероятность повреждения здоровья или гибели работающего вследствие воздействия на него опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ)

3 	Оценка условий труда

Основана на следующих нормативных документах:

а) "Гигиенический критерий оценки условий труда" 1999
		б) "Положения об оценке условий труда на раб местах и порядке применения отраслевых перечней работ" постановление правительства РМ 2002
		в) "Типовой перечень  работ с тяжёлыми и особо тяжёлыми вредными и особо вредными условиями труда, на которых работникам могут устанавливаться компенсационные добавки"

Оценка фактического состояния условий труда состоит из следующих оценок:

1	По степени опасности и вредности. Для этого сопоставляем результаты измерений всех опасных и вредных факторов среды, тяжести и напряжённости труда с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений определяется класс условий труда как для каждого фактора, так и для их комбинаций и сочетаний, а также для рабочего места вцелом. Выделяют следующие группы:

1  Оптимальные - сохраняется здоровье и поддерживается высокий уровень работоспособности
		2  Допустимые - не превышаются гигиенические нормативы. Изменение функционального состояния восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующей смены. Не оказывает неблагоприятного воздействия в ближайшем и отдалённом периоде.
		3  Вредные - факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на организм рабочего и его потомства. Подразделяется на 4 степени вредности:
		          3.1 Вызывает необратимые функциональные изменения и 
                           обуславливает риск развития проф заболевания
		          3.2 Стойкие функциональные нарушения, в большей 
                           степени риск заболевания (временная потеря  
                           трудоспособности ) Повышенная частота общей 
                           заболеваемости. начальные признаки проф. заболевания
		          3.3 Приводит к развитию  проф. патологии
		          3.4 Выраженные формы проф заболеваний. рост хронических заболеваний.

4   Опасные \ экстремальные - воздействие факторов в течение смены или её части создаёт угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжёлых форм острых проф. заболеваний.

2	По степени травмобезопасности оцениваются:

- Приспособления
		- Средства обучения и инструктаж
		- Оборудование

Проводится путём проверки соответствия оборудования, приспособлений и инструментов требованиям нормативно-правовых актов.

3	Оценка средств индивидуальной защиты

Проводится посредством сопоставления фактически выданных средств с нормами или другими нормативными документами. Оценка сопоставляет выданные СИЗ с фактическим состоянием условий труда. Контролируется качество СИЗ. Эффективность их должна быть подтверждена сертификатами.

Цель оценки условий труда:

- Назначение административной ответственности (взыскания)
	- Аттестация раб мест.
	- База данных
	- Определяется первоочерёдность мероприятий по охране труда.

III		Правовые основы охраны труда.

1. Законодат. и иные норм. Акты по охране труда.

2. Система норм. прав. актов  по охр. труда.

3. Охрана труда женщин и лиц до 18 лет.

4. Надзор и контроль за соблюд. законадат. об охр. труда.

5. Ответственность за наруш. законодательство об охр. труда.

6. Матер. ответств.

1.

Различают 3 уровня:

1.1 Международный - рекомендат. характер. МОТ - междунар. охр. труда.

1.2 Региональный.

1.3 Национальный.

- 43 ст. констит. - Дает прво на справедливость условия труда.

-" Закон об охране здоровья и безоп. труда", 2008. Регулирует (с 1.01.2009) правовые отношения, касающие введения мер по обеспечению безопасности и здоровья работников на раб. м.

-" Трудовой кодекс РМ", 2003 г. приводит нормы труд. права.

Включает разделы: 9. Охрана труда. 10. Особенности регулир. труда отдельных кат. раб. (женщин и лиц до 18 лет) , также сущ. указы пред. постанов. правит. и парламента.

2.

Разробатывается система нормативно правовых актов - единые норм. требов. по охране труда, которые должны выполняться учреждениями предпр. при проэктировании, строительстве, реконструкции, констр. машин, механизмов, оборуд.

Виды нормативно-правовых актов:

1) Стандарты:

- международные

- региональные

- национальные

Международные стандарты: ISD, MK, МЭК, МАГАТЭ

Региональные стандарты: ЕС обладает орг. стандартизации.

Национальные стандарты: SM (для РМ), SF(для предприятия)

ГОСТ  12.1.005-88   (12- регистровый номер - все по охр. труда; 1-шифр подметены; 005 - поряд. номер; 88- год издания)

ХХ.1.ххх-хх

0 - общ. понятия.

1 - опасные вред. факторы.

2 - треб. безоп. к оборудованию.

3 - техн. процессы.

4 - индивид. средства защиты.

2) Санитарные правила и нормы (СН, СП)

3) Гигиенические нормативы (ГН)

4) Строительные нормы и правила (СНиП)

5) Правила безопастности.

6)Правила по охране труда:

- Межотрослевые, для всех отраслей.

- Отраслевые, для конкр. отрасли.

7) Организационно - методические документы (метод. указ., рекомендации)

- Межотр.

- Отраслевые.

8)Типовые инстр. по охране труда.

Инстр. по охране труда состав-ся в соот. с "Нормами по разработке инструкции по охране труда".

Органы контроля и надзора по ОТ.

Контроль осущ. гос. органы:

1 Прокуратура - высший надзор.

2 Инспекция труда - коорд. Мин. экономики и торговли.

Юридич. отдел - трудовое право.

3 Главная государственная инспекция по технадзору опасных производственных объектов:

- Грузоподъем. механизмы.

- Установки под давлением.

4 Газо-технический контроль - магестрали и трудоправоды.

5 Химико-технологич. инспекция.

6 Горно-технический контроль.

7 Служба гражд. защиты и чрезвыч. ситуаций

- Пожарный надзор - управление спасателей и пожарных.

8 Санитарно-эпидемиологический надзор.

- Гос. служба по надзору в сфере общ. здравоохранения.

9 Гос. инспекция по надзору за рынком, метролокии и правами потреб.

10 Нац. агенство по регулир. ядерной и радиологич. безопасности.

Виды ответственности:

Должн. лица и раб., виновные в наруш. треб. охраны труда несут след. виды ответсвенности:

1 Дисциплинарная

2 Административная

3 Уголовная

4 Материальная

1) 	- Предупр.

- Выговор

- Строгий выговор

- увольнение

2) Налогается на должностных лиц.  В соответствии с кодексом об администр. правонаруш. (ст. 41)

- Штраф в размере от 75 до 200 у. е. (у. е. = 20 лей)

- При нарушении в отнош. несоверш. штраф от 100 до 250 у. е.

Налогосоот. штраф руководящие лица инспекции труда. (2007 год на 1,5 млн лей)

3) 2 статьи: ст. УКРМ

1. "Нарушение стало причиной несчастного случая с тяж. последствиями":

- штраф 100-250 у.е.

- неоплачиваемая трудовая деят. 100-200 часов

- лишение свободы (до 2 лет)

2. При гибели:

- Лиш. св. 2-7 лет

- Лишение прав заниматься опр. видами деят. до 3 лет

4) Материальная ответственность:

а) Полная

б) Частичная

в) Ответ. работодателя(предприятия)

- частичная

- полная

Если пред. виновно, оно обязано:

1)	- возмещать ущерб, причин. увечьями и др. нарушж здоровья

- стоимость лечения

- комментирует органом соц. страх. затраты, связ с выплатой пенсий.

- выплач. единоврем. пособие при стойкой потере работоспособ.

2) в случае смерти:  - единовременное пособие. (количество недожитых до 62 лет * на среднегодовую ЗП)

-2007      Выплачено 2 млн 257 тыс лей

V 	Организация охраны труда на предприятии

- Планирование ,финансирование  мероприятий по охране труда

- Организация , обучения в области охраны труда

Мероприятий по охране труда – совокупность технических и органических работ и действий по предупреждению Несчасных случаев и профессиональных заболеваний

Мероприятий по охране труда в зависимости от сроков выполнения:

- Годовые

- Перспективные

Разработкой и реализацией мероприятий по охране занимается работодатель. Регламентация требований по разработки и реализацией мероприятий по охране труда определен в норме по разработки и реализацией мероприятий по охране труда. К нему приложен перечень мероприятий по охране труда , которым необходимо руководствоваться.  Этот перечень  включает:

- Технические мероприятия

- Организационные мероприятия

План мероприятий согласно с профсоюзами или представителями (работником)  составляется на основании оценки риска на рабочих местах. К плану мероприятий прилагается :

- Список профессий и должностей

- По бесплатной выдаче санитарно – гигиенических материалов

- Норматив бесплатной выдаче средств индивидуальной защиты рабочих , одежда и обуви  составляют в соответствии с критериями бесплатной выдаче средств индивидуальной защиты. (СИЗ)

- Выдача специальных питаний и вит. препаратов (бесплатно)

Списки составляющие по форме , утвержденных в нормах . Не облагаются налогом с запретом использования на другие нужды .

2007 год  затраты по мероприятий по охране труда.   173 млн. Лей .

- Технические мероприятия               59 млн

- Организационные мероприятия      114 млн

- Бесплатная выдача                           14 млн – санитарные средства

59 млн - защита

- Специальное питание                      28 млн

Есть нормативный документ : « Нормы по организации обучения в области охраны труда, персонала предприятий , организаций , учреждений.»

Monitorul official                            # 131-132                          31.10.2001

Производство посредством инструктажа и курса лекций. Инструктаж по охране труда а зависимости от характера и времени проведения охватывает этапы.

- Вводный инструктаж

- Инструктаж на рабочем месте

- Переодический инструктаж.

IV                                    Исследование несчастных случаев на производстве

НС на производстве - событие, при котором произошло насильственное повреждение организма работника, наступившее вследствие воздействия какого-либо фактора риска, присущего какому-либо элементу системы труда, вызвавшее временную или постоянную утрату трудоспособности или смерть.

Повреждение организма - ранение, психологический стресс, поражение электрическим током, ожог, острое отравление, удушье.

Факторы риска - свойство, состояние, процесс, явление, поведение.

Элементы системы труда:

- Исполнитель

- Трудовое задание

- Средства производства и производственная среда

Категории несчастных случаев

В зависимости от обстоятельств несчастные случаи классифицируются на категории:

- На производстве

  - Время

  - Территория

  - Выполнение трудовых функций и служебных обязанностей

  - В установленных перерывах

  - При следовании из одного предприятия в другое или в другой населенный пункт (для выполнения служебных обязанностей) в необходимое для этого время и по установленному маршруту движения, независимо от способа движения.

  - При следовании на работу и с работы на транспорте, предоставленном предприятием.

  - Во время посадки и высадки

  - При участии в культурных, спортивных и других мероприятиях проводимых предприятием.

  - Во время действий, предпринятых по собственной инициативе, предпринятых для устранения опасности или спасения другого работника.

- Вне производства

  - Баловство

  - Драка

  - Умышленное причинение себе увечья

  - Самоубийства

  - Использование средств производства в личных целях без разрешения правообладателя

- Бытовые травмы

Типы несчастных случаев:

- С временной потерей трудоспособности

- Тяжелый несчастный случай, повреждение организма

- Смертельный несчастный случай

Типы травм

- Единичные травмы

- Групповые

Как сообщается о несчастном случае:

- Пострадавший или очевидец сообщают работодателю.

- Необходимо сохранять неизменной реальную ситуацию, при которой произошел несчастный случай. Если это невозможно, необходимо фотографировать или делать схему.

- Работодатель сообщает о несчастном случае инспекции труда, национальной кассе социального страхования, по необходимости - в вышестоящую организацию, профсоюзные органы, органам тех- и энергонадзора.

- При тяжелых и смертельных несчастных случаях - в районный коммисариат полиции.

Порядок расследования:

- Цель расследования несчастного случая.

- Классификация несчастного случая.

- Установление обстоятельств, причин, нарушений норм и правил, лиц.

- Определить меры по предупреждению несчастных случаев.

Временная потеря трудоспособности - расследуется предприятием.

Тяжелая и летальная травма - расследует инспекция по охране труда.

Имеют право участвовать в расследовании:

- Представители вышестоящей организации.

- Представители национальной кассы социального страхования.

- Профсоюзные органы.

- Органы местного публичного управления.

- Представители технадзора и энергонадзора.

Легкие несчастные случаи:

В течение 24 часов приказом или утверждением назначается коммисия.

Состав не менее 3 человек:

- Представитель работодателя.

- Специалист по охране труда.

- Представитель от профсоюза.

Срок расследования - не более пяти рабочих дней.

Составляется акт расследования, называемый "Акт о расследовании несчастного случая", который должен быть подписан работодателем в течение 24 часов.

Тяжелые несчастные случаи расследует инспектор труда. Срок расследования - 30 дней со дня издания приказа. При необходимости срок может быть увеличен. По результатам расследования составляется "Акт о расследовании несчастного случая". По завершении расследования составляется дело, в которое входит:

- Мнение участников расследования,

- Заявление пострадавшего,

- Заявление лиц, ответственных за охрану труда на рабочем месте,

- Заявления очевидцев,

- Фотоснимки места, где произошел несчастный случай,

- Другие акты и документы: заключения техической экспертизы, акт судебно-медицинской экспертизы, медицинская справка.

Срок хранения - 50 лет.

Отправляется в:

- Органы полиции.

- Органы местного публичного управления.

- В инспекцию труда.

- В органы полиции.

- Территориальные инспекции труда.

- На предприятие.

Методы анализа производственного травматизма

Для предупреждения несчастных случаев имеются следующие методы анализа:

- Статистический - основан на материалах статистики (Акты о расследовании несчастного случая).

При данном методе применяются к показанию показатели производственного травматизма Кч=N (число несчастных случаев) /Cч (среднесписочная численность рабочих) * 1000. В 2007 году Кч = 0.87

Коэффициент тяжести Кт = M (количество денег, ушедшее на несчастные случаи) / N (число несчастных случаев)

- Групповой

- Топографический

- Экономический

- Монографический

1    Статистический – строится на материалах

статистики, а  материал статистики  на актах

расследования нс за 10-15 лет.

Применяются показатели производственного

травматизма:

Кч = (N/Сч) * 100

Кч - Коэффициент чистоты

N – кол-во нс в год

Сч – среднесписочное число  работающих

1000 – число нс на тысячу работников

2007 Кч = 0,87

строители: 2,34

разработка карьера: 5,68

Кт = M/N

M – сумма кол-ва дней нетрудоспособных на все

НС

2007 33,6 рабочих дня на 1 случай нетрудоспособности

2     Групповой  метод

Сущность в том ,что мы группируем НС по

определенным признакам:

- по возрасту

- по профессиям

- по полу

- по дням недели

- по дням месяца

- по сменам

- по часам в сутках

3      Топографический

На план цеха, участка предварительно наносим

условными значками места НС.

4      Экономический

Определяет ущерб в связи с травматизмом и профессиональными заболеваниями. В определение входят

показатели:

- оплата по листу нетрудоспособности

- единовременное пособие

- оплата медикаментов

- простое оборудование

- стоимость поврежденного оборудования

2007 – 4 млн. лей

- 34% больничные

- 12% по возмещению ущерба

- 53% единовременное пособие

- 1% стоимость поврежденного оборудования.

5       Монографический

Исследуется рабочее место где произошел НС

. Проводится комплексное обследование которое

включает:

- Оборудование, инструмент, оснастка, трудовой процесс

- режим труда и отдыха, состояния здоровья и т.д.

Позволяется установить причины и обстановку НС .

Анализ может проходить как на данном так и на

схожих местах.

Классификация  причин несчастных случаев.

- Технические причины:

        - - Конструкторские

  - - Технологические

- Санитарно – гигиенические : температура рабочего места , влажность , ветер ,шум.

- Организационные:

- Необучаемость персонала

- Отсутствие контроля

- Нарушение режима

- Личностные факторы :  зависят от работника

- Малый профессиональный уровень

- Личная недисциплинированность

- Большой стаж

2007 год

- допуск лиц без профессиональной подготовки

- Необучаемость в области охраны труда

- выполнения трудового задания в условиях повышенного риска

- применение устаревших технологий

- Необеспечения работников средствами индивидуальной защиты

- размещение техпрод. В неодекватных помещениях

- эксплуатация импровид. средств производства

- невыполнение аттестации  рабочего места

Причины:

- Зависящие от производственного завания  : 7 %

- Зависящие от средств  производства           : 9 %

- Зависящие от производственной среды       : 3 %

- Зависящие от исполнителя                            : 81 %

По обстоятельствам:

- падение с высоты                                           : 34 %

- Травмы от предметов и машин                     :28 %

- Преднамеренные нападения                          :5 %

- падения ,обрушения , разлет материалов     : 10%

- контакт с животными ,насекомыми              : 3 %

- электротравмы                                                : 2 %

- другие                                                              : 15 %